　　

 HYPERLINK "http://www.china-dryer.cn/" 盘式干燥机工作原理

　　湿物料自加料器连续地加到干燥器上部第一层干燥盘上，带有耙叶的耙臂作回转运动使耙叶连续地翻抄物料。物料沿指数螺旋线流过干燥盘表面，在小干燥盘上的物料被移送到外缘，并在外缘落到下方的大干燥盘外缘，在大干燥盘上物料向里移动并从中间落料口落入下一层小干燥盘中。大小干燥盘上下交替排列，物料得以连续地流过整个干燥器。中空的干燥盘内通入加热介质，加热介质形式有饱和蒸汽、热水和导热油，加热介质由干燥盘的一端进入，从另一端导出。已干物料从最后一层干燥盘落到壳体的底层，最后被耙叶移送到出料口排出。湿份从物料中逸出，由设在顶盖上的排湿口排出，真空型盘式干燥器的湿气由设在顶盖上的真空泵口抽出。从底层排出的干物料可直接包装。通过配加翅片加热器、溶剂回收冷凝器、袋式除尘器、干料返混机构、引风机等辅机，可提高其干燥的生产能力，干燥膏糊状和热敏性物料，可方便地回收溶剂，并能进行热解和反应操作。 
 

　　盘式干燥机主要应用领域
　　干燥热解煅烧冷却反应升华
　　（一）有机化工产品
　　聚氯乙烯树脂、聚四氟乙烯树脂、反丁烯二酸、蒽醌、硝基蒽醌、对氨基苯酚、三聚氰胺、氰尿酸、对氨基苯磺酸、抗氧剂168、色酚As、硬脂酸盐、苯胺、硝基苯胺、双季戊四醇、氯化石蜡、甲酸钙、三乙烯二胺、苯亚磺酸钠、间苯二甲酸、二甲酯五磺酸钠、硫脲、油溶性苯胺黑染料、酸性黑染料等有机化工原料和中间体。
　　（二）无机化工产品
　　轻质碳酸钙、活性碳酸钙、纳米级超细碳酸钙、碳酸镁、氢氧化铝、白灰黑、碳酸锶、碳酸钡、碳酸钾、立德粉、保险粉、硫酸钡、硫酸钾、微球催化剂、氢氧化镁、硫酸铜、硫酸镍、镍酸胺、钼酸钠、氯化钠、冰晶石、氧化铁红、氢氧化锂、氢氧化镍、氢氧化锆、磷酸钙、硫磺等。

　　（二）医药、食品
　　氨苄青毒素、邓盐、左旋苯甘氨酸及中间体、头孢氨噻、头孢三嗪、安乃近、西咪替丁、维生素B12、维生素C、药用盐、药用氢氧化铝、药用偏硅酸镁、咖啡因、茶、花提取物、银杏叶、巧克力粉、淀粉、玉米胚芽等原料及医药中间体。
　　（三）饲料、肥料
　　碳酸钾、生物钾肥、蛋白饲料、饲料用金霉素、菌丝体、麸皮、酒糟、粮食、种子、除草剂、纤维素、饲料磷酸氢钙等。 
 　　

　　盘式干燥机使用特点
　　（一）调控容易、适用性强
　　1、调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸可使干燥过程达到最佳。
　　2、每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质，对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。
　　3、物料的停留时间可以精确调整。
　　4、物料流向单一，无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需在混合。
　　（二）操作简单、容易
　　1、干燥器的开车、停车操作非常简单。
　　2、停止进料后，传送物料的耙叶能很快地排空干燥器内的物料。
　　3、通过特殊的大规格检视门和视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。
　　（三）能耗低
　　1、料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。
　　2、以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。
　　（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求
　　1、常压型：由于设备内气流速低，而且设备内湿度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。
　　2、密闭型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载湿气体进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。
　　3、真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。
　　（五）安装方便、占地面积小
　　1、干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。
　　2、由于干燥盘层式布置、立式安装，既使干燥面积很大，占地面积也很小。
  
　　盘式干燥机技术特性
　　（一）干燥盘
　　1、设计压力：一般为0.4MPa，最大可达1.6MPa。
　　2、最高使用压力：一般≤0.4 MPa，最高可达1.6 MPa。
　　3、加热介质：蒸汽、热水、导热油，干燥盘温度≤100℃时用热水加热，100℃～150℃时用≤0.4 MPa饱和水蒸气或过热蒸汽加热，150℃～320℃时用导热油加热，>320℃时可采用电、导生油、熔盐等方式加热。
　　（二）物料传送系统
　　1、主轴转速：1～10转/分，电磁或变频无级调速。
　　2、耙臂：每层干燥盘上有2～8支固定在主轴上的耙臂。
　　3、耙叶：绞接在耙臂上，能随盘面上下浮动保持接触，有多种型式。
　　4、碾滚：对易结块和需要破碎的物料，在适当位置配加碾滚，可以强化传热和干燥过程。
　　（三）壳体
　　有常压、密闭、真空三种型式
　　1、常压型：原筒或八棱柱形，有整体和对开两种结构。加热介质进出口主管道可以在壳体内，也可以在壳体外。
　　2、密闭型：圆筒形壳体，能承受5Kpa内压，加热介质进出口主管道可以在壳体内，也可以在壳体外。
　　3、真空型：圆筒形壳体，设计压力为外压0.1MPa，加热介质进出口主管道在壳体内。
 
　　盘式干燥机技术规格
	规格
	外径(mm)
	高度
(mm)
	干燥面积
(m2)
	功率(kW)
	规格
	外径(mm)
	高度(mm)
	干燥面积(m2)
	功率(kW)

	1200/4
	1850
	2608
	3.3
	1.1
	2200/18
	2900
	5782
	55.4
	5.5

	1200/6
	
	3028
	4.9
	
	2200/20
	
	6202
	61.6
	

	1200/8
	
	3448
	6.6
	1.5
	2200/22
	
	6622
	67.7
	7.5

	1200/10
	
	3868
	8.2
	
	2200/24
	
	7042
	73.9
	

	1200/12
	
	4288
	9.9
	
	2200/26
	
	7462
	80.0
	

	1500/6
	2100
	3022
	8.0
	2.2
	3000/8
	3800
	4050
	48
	11

	1500/8
	
	3442
	10.7
	
	3000/10
	
	4650
	60
	

	1500/10
	
	3862
	13.4
	
	3000/12
	
	5250
	72
	

	1500/12
	
	4282
	16.1
	3.0
	3000/14
	
	5850
	84
	

	1500/14
	
	4702
	18.8
	
	3000/16
	
	6450
	96
	

	1500/16
	
	5122
	21.5
	
	3000/18
	
	7050
	108
	13

	2200/6
	2900
	3262
	18.5
	3.0
	3000/20
	
	7650
	120
	

	2200/8
	
	3682
	24.6
	
	3000/22
	
	8250
	132
	

	2200/10
	
	4102
	30.8
	
	3000/24
	
	8850
	144
	

	2200/12
	
	4522
	36.9
	4.0
	3000/26
	
	9450
	156
	15

	2200/14
	
	4942
	43.1
	
	3000/28
	
	10050
	168
	

	2200/16
	
	5362
	49.3
	5.5
	3000/30
	
	10650
	180
	


